МИНОБРНАУКИ РОССИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ЛЭТИ» ИМ. В. И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №6

по дисциплине «Вычислительная математика»

Тема: Метод простых итераций

| Студент гр. 4342 |  | Митюков М.Н. |
| --- | --- | --- |
| Преподаватель |  | Пуеров Г.Ю. |

Санкт-Петербург

2026

Цель работы.

Изучить метод простых итераций для численного решения уравнения f(x)=0, получить приближённое значение корня с заданной точностью, а также исследовать скорость сходимости и обусловленность метода.

Задание.

Метод простых итераций решения уравнения f(x) = 0 состоит в замене исходного уравнения эквивалентным ему уравнением x = φ(x) и построении последовательности xn+1 = φ(xn), сходящейся при n->∞ к точному решению. Достаточные условия сходимости метода простых итераций формулируются теоремой, приведенной [1,2,7].

Рассмотрим один шаг итерационного процесса. Исходя из найденного на предыдущем шаге значения xn-1,  вычисляется y = φ(xn-1). Если |y - xn-1| > ε,  то полагается xn= y и выполняется очередная итерация. Если же |y - xn-1| < ε,  то вычисления заканчиваются и за приближенное значение корня принимается величина xn= y. Погрешность результата вычислений зависит от знака производной φ'(x): при φ'(x)>0  погрешность определения корня составляет qε/1-q, а при φ'(x)<0  погрешность не превышает ε. Здесь q- число, такое, что | φ'(x) | ≤ q < 1 на отрезке [a,b]. Существование числа q является условием сходимости метода в соответствии с отмеченной выше теоремой.

Для применения метода простых итераций определяющее значение имеет выбор функции φ(x)  в уравнении x = φ(x), эквивалентном исходному. Функцию φ(x) необходимо подбирать так, чтобы                           | φ'(x) | ≤ q < 1.  Это обусловливается тем, что если φ'(x)>0 на отрезке [a,b], то последовательные приближения xn+1=φ(xn) будут колебаться около корня с, если же φ'(x)<0, то последовательные приближения будут сходиться к корню с монотонно. Следует также помнить, что скорость сходимости последовательности {xn} к корню с функции f(x) тем выше,
чем меньше число q.

В лабораторной работе № 6 предлагается, используя программы функции ITER и Round из файла methods.cpp (файл заголовков methods.h, директория LIBRI1), найти корень уравнения f(x) = 0 с заданной точностью Eps методом итераций, исследовать скорость сходимости и обусловленность метода.

Для данной работы вид функции f(x) задается индивидуально каждому студенту преподавателем из числа вариантов, приведенных в подразделе 3.6.

Порядок выполнения лабораторной работы №6 должен быть следующим:
1) Графически или аналитически отделить корень уравнения f(x) = 0.

2) Преобразовать уравнение f(x) = 0 к виду x = φ(x) так, чтобы в некоторой окрестно-
сти [Left, Right] корень производная φ'(x) удовлетворяла условию |φ'(x)|≤1. При этом следует иметь в виду, что чем меньше величина q, тем быстрее последовательные приближения сходятся к корню.

3) Выбрать начальное приближение, лежащее на [Left, Right].

4) Составить подпрограмму для вычисления значений φ(x), φ'(x), предусмотреть округление вычисленных значений с точностью Delta.

5) Составить головную программу, вычисляющую корень уравнения и содержащую обращение к программам φ(x), φ'(x) и ITER в индикацию результатов.

6) Провести вычисления по программе. Исследовать скорость сходимости и обусловленность метода.

Текст программы - функции ITER, позволяющей вычислить корень уравнения x=φ(x) для любой функции, которая удовлетворяет достаточным условиям сходимости метода, приводится ниже.

Выполнение работы.

1. Отделение (изоляция) корня уравнения.

Функция f(x) = sin(x^2)-6x+1 непрерывна и дифференцируема на R.

Производная исходной функции имеет вид

f′(x) = 2x*cos(x^2)-6.

1.При x = 0:

f(0) = sin(0) – 6*0 + 1 = 1 > 0.

2.При x = 0.5:

f(0.5) = sin(0.5^2) – 6*0.5 + 1 = sin(0.25) – 3 ≈ 0.247 – 2 ≈ -1.753 < 0.

Так как f(0) > 0 и f(0.5) < 0, то: f(0) * f(0.5) < 0.

Так как f(0)·f(0.5) < 0, то по теореме Больцано на интервале (0; 0.5) существует корень уравнения f(x) = 0. На выбранном отрезке производная отрицательна, следовательно, функция строго убывает, корень единственный.

Рисунок 1 — График функции f(x) = sin(x^2)-6x+1 и отрезок изоляции корня [0; 0.5].

2. Преобразование уравнения к виду x = φ(x).

Для применения метода простых итераций исходное уравнение перепишем в форме

x = φ(x),   φ(x) =(sin(x^2)+1)/6.

ϕ'x=x⋅cosx23

ϕ[0;0.5]∈[0.333333;0.415801]

q=max(|ϕ'(x)|)=0.161485

На отрезке [0; 0.5] выполняется оценка |φ′(x)| ≤ q ≈ 0.161485 < 1. Следовательно, достаточное условие сходимости метода простых итераций выполнено.

Так как производная φ′(x) на выбранном интервале положительно, приближение к корню будет монотонно.

В качестве рабочего интервала итераций принимаем [0; 0.5].

В качестве начального приближения удобно взять середину этого отрезка.

x₀ = (0 + 0.5) / 2 = 0.25.

3. Подпрограммы вычисления f(x), φ(x) и φ′(x).

В главной программе реализованы три функции: исходная функция f(x) = sin(x^2)-6x+1, её производная f′(x) и итерационная функция φ(x) =(sin(x^2)+1)/6. Значение φ′(x) вычисляется по формуле φ′(x) = (x*cos(x^2))/3.

Для исследования чувствительности метода к ошибкам вычислений используется подпрограмма Round(value, Δ), округляющая значение до ближайшего числа, кратного Δ. При Δ = 0 округление не выполняется.

В экспериментах по обусловленности округление применяется к значению итерационной функции φ(x). Это позволяет проследить, как конечная точность промежуточных вычислений влияет на число шагов и на итоговую ошибку найденного корня.

4. Подпрограммы Round, EstimateQ и ITER.

В файле methods.cpp реализованы три основные процедуры. Функция Round выполняет округление значения с шагом Δ. Функция EstimateQ оценивает величину q = max|φ′(x)| на отрезке [Left; Right] по равномерной сетке. Основная процедура ITER строит последовательность приближений

xₙ₊₁ = φ(xₙ).

На каждом шаге вычисляется новое значение xₙ₊₁ и разность |xₙ₊₁ − xₙ|. Если |xₙ₊₁ − xₙ| < Eps, итерационный процесс прекращается, а значение xₙ₊₁ принимается за приближённый корень. Если условие не выполнено, выполняется следующий шаг.

Для рассматриваемой функции метод имеет линейную скорость сходимости, поскольку q < 1 на всём рабочем интервале. Практически это означает устойчивое уменьшение ошибки и сравнительно умеренное число итераций.

5. Головная программа и организация экспериментов.

Главная программа задаёт параметры задачи: интервал итераций [0; 0.5], начальное приближение x₀ = 0.25 и предельное число итераций Nmax = 1000. Сначала выполняется опорный расчёт без округления при Eps = 10⁻¹⁴, который даёт эталонное значение корня xref.

Далее проводятся два набора вычислительных экспериментов. Первый набор предназначен для исследования скорости сходимости: точность Eps меняется от 10⁻¹ до 10⁻⁸, после чего для каждого запуска сохраняются число итераций, найденный корень и абсолютная ошибка |x − xref|.

Второй набор посвящён обусловленности метода. При фиксированной точности Eps = 10⁻⁸ рассматриваются различные значения шага округления Δ. Для каждого Δ сохраняются число итераций, полученное значение Δx, абсолютная ошибка |Δx − xref| и невязка |f(Δx)|. Результаты экспериментов записываются в CSV-файлы, а затем по ним строятся графики в программе plot.py.

6. Результаты вычислительных экспериментов.

Опорный расчёт без округления дал значение

xref ≈ 0.171572123742972.

Для получения этого значения методу простых итераций потребовалось 12 шагов при Eps = 10⁻¹⁴. Ниже приведены основные результаты вычислительного эксперимента.

6.1. Исследование скорости сходимости.

В Приложении Б в файле speed_results.csv показано, как меняется число итераций при уменьшении требуемой точности Eps. Видно, что метод сходится устойчиво: при ужесточении требования по точности количество шагов возрастает постепенно, что соответствует линейному характеру сходимости.

Рисунок 2 — Зависимость числа итераций метода простых итераций от требуемой точности Eps.

По графику видно, что при уменьшении Eps число итераций возрастает почти линейно по отношению к величине −log₁₀(Eps). Это типичный признак линейной сходимости: на каждом шаге ошибка уменьшается примерно в постоянное число раз, которое определяется величиной q.

6.2. Исследование чувствительности к округлению.

В Приложении Б в файле conditioning_results.csv приведены результаты при фиксированной точности Eps = 10⁻⁸ и различных значениях Δ. Абсолютная ошибка вычислялась по формуле |Δx − xref|. Эксперимент показывает, что грубое округление существенно ухудшает результат, а при достаточно малых Δ метод снова работает устойчиво.

Рисунок 3 — Зависимость абсолютной ошибки |Δx − xref| от параметра Δ.

С уменьшением Δ абсолютная ошибка в целом снижается. Уже при Δ ≤ 10⁻⁵ найденное значение корня становится очень близким к эталонному, а при Δ = 10⁻⁷ и Δ = 10⁻⁸ отличие составляет всего несколько единиц последнего знака.

Вывод.

В ходе лабораторной работы для функции f(x) = sin(x^2)-6x+1 был реализован метод простых итераций. Корень уравнения был изолирован на интервале [0; 0.5], после чего исходное уравнение было преобразовано к виду x = φ(x), где φ(x) =(sin(x^2)+1)/6.

Для выбранной итерационной функции на интервале [0; 0.5] выполнено условие сходимости |φ′(x)| ≤ q ≈ 0.161485 < 1, поэтому метод сходится. Эталонное значение корня составило xref ≈ 0.171572123742972.

Численные эксперименты показали, что метод обладает линейной скоростью сходимости: при увеличении требуемой точности число итераций растёт постепенно, а при Eps = 10⁻⁶ требуется 7 шагов.

Исследование обусловленности показало, что при малых значениях Δ вычисленный корень практически совпадает с эталонным, тогда как грубое округление заметно искажает результат и может даже нарушить сходимость метода. Следовательно, для данной функции метод простых итераций применим и даёт устойчивые результаты при корректном выборе φ(x) и достаточной точности вычислений.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Название файла: methods.h

#pragma once

#include <functional>

struct IterResult {

double x;         // последнее приближение

double lastDiff;  // |x_(n+1) - x_n| на последнем шаге

int iters;        // число выполненных итераций

bool ok;          // true, если достигнут критерий остановки

};

// Округление значения до ближайшего числа, кратного delta.

// Если delta <= 0, значение возвращается без изменений.

double Round(double value, double delta);

// Оценка q = max |phi'(x)| на [left, right] равномерным перебором точек.

double EstimateQ(const std::function<double(double)>& dphi,

double left,

double right,

int samples = 10000);

// Метод простых итераций для уравнения x = phi(x).

// phi   - итерационная функция

// x0    - начальное приближение

// eps   - требуемая точность по условию |x_(n+1) - x_n|

// nmax  - максимально допустимое число итераций

IterResult ITER(const std::function<double(double)>& phi,

double x0,

double eps,

int nmax = 1000);

Название файла: methods.cpp

#include "methods.h"

#include <cmath>

// ============================================================

// Округление значения до ближайшего числа, кратного delta

// ============================================================

double Round(double value, double delta) {

if (delta <= 0.0) {

return value;

}

return std::round(value / delta) * delta;

}

// ============================================================

// Оценка q = max |phi'(x)| на [left, right]

// ============================================================

double EstimateQ(const std::function<double(double)>& dphi,

double left,

double right,

int samples) {

if (samples < 1) {

samples = 1;

}

double q = 0.0;

for (int i = 0; i <= samples; ++i) {

const double t = static_cast<double>(i) / samples;

const double x = left + (right - left) * t;

const double value = std::fabs(dphi(x));

if (value > q) {

q = value;

}

}

return q;

}

// ============================================================

// Метод простых итераций

// ============================================================

IterResult ITER(const std::function<double(double)>& phi,

double x0,

double eps,

int nmax) {

IterResult result{};

result.x = x0;

result.lastDiff = 0.0;

result.iters = 0;

result.ok = false;

double x = x0;

for (int n = 1; n <= nmax; ++n) {

const double y = phi(x);

const double diff = std::fabs(y - x);

result.x = y;

result.lastDiff = diff;

result.iters = n;

if (diff < eps) {

result.ok = true;

return result;

}

x = y;

}

return result;

}

Название файла: main.cpp

#include "methods.h"

#include <cmath>

#include <fstream>

#include <iomanip>

#include <iostream>

#include <stdexcept>

#include <string>

#include <vector>

namespace {

constexpr double LEFT = 0.0;

constexpr double RIGHT = 0.5;

constexpr double X0 = 0.25;

constexpr int NMAX = 1000;

struct SpeedRow {

double eps;

int iters;

double x;

double absError;

double residual;

};

struct ConditioningRow {

double delta;

int iters;

double x;

double absError;

double residual;

bool ok;

};

double f(double x) {

return std::sin(x * x) - 6*x + 1;

}

double phi(double x) {

return (std::sin(x*x)+1.0)/6.0;

}

double dphi(double x) {

return (x*std::cos(x*x))/3.0;

}

double phiRounded(double x, double delta) {

return Round(phi(x), delta);

}

void WriteSpeedCsv(const std::string& filename,

const std::vector<SpeedRow>& rows) {

std::ofstream out(filename);

out << "eps,iters,x,abs_error,residual\n";

out << std::setprecision(17);

for (const auto& row : rows) {

out << row.eps << ','

<< row.iters << ','

<< row.x << ','

<< row.absError << ','

<< row.residual << '\n';

}

}

void WriteConditioningCsv(const std::string& filename,

const std::vector<ConditioningRow>& rows) {

std::ofstream out(filename);

out << "delta,status,iters,x,abs_error,residual\n";

out << std::setprecision(17);

for (const auto& row : rows) {

out << row.delta << ','

<< (row.ok ? "ok" : "nmax") << ','

<< row.iters << ','

<< row.x << ','

<< row.absError << ','

<< row.residual << '\n';

}

}

}

int main() {

try {

std::cout << std::fixed << std::setprecision(15);

const double q = EstimateQ(dphi, LEFT, RIGHT);

std::cout << "Function: f(x) = exp(1/x^2) - ln(x)\n";

std::cout << "Interval: [" << LEFT << "; " << RIGHT << "]\n";

std::cout << "Initial approximation x0 = " << X0 << "\n";

std::cout << "q = max |phi'(x)| on [" << LEFT << "; " << RIGHT << "] = " << q << "\n\n";

const auto reference = ITER(phi, X0, 1e-14, NMAX);

const double xref = reference.x;

std::cout << "Reference run (delta = 0, eps = 1e-14):\n";

std::cout << "  xref  = " << xref << "\n";

std::cout << "  iters = " << reference.iters << "\n";

std::cout << "  |f(xref)| = " << std::fabs(f(xref)) << "\n\n";

const std::vector<double> epsValues = {

1e-1, 1e-2, 1e-3, 1e-4,

1e-5, 1e-6, 1e-7, 1e-8

};

std::vector<SpeedRow> speedRows;

std::cout << "Speed of convergence:\n";

for (double eps : epsValues) {

const auto result = ITER(phi, X0, eps, NMAX);

const SpeedRow row{

eps,

result.iters,

result.x,

std::fabs(result.x - xref),

std::fabs(f(result.x))

};

speedRows.push_back(row);

std::cout << "  eps = " << std::scientific << eps

<< ", iters = " << std::fixed << row.iters

<< ", x = " << std::setprecision(15) << row.x

<< ", |x - xref| = " << std::scientific << row.absError

<< ", |f(x)| = " << row.residual << '\n';

}

std::cout << '\n';

const std::vector<double> deltaValues = {

1e-1, 1e-2, 1e-3, 1e-4,

1e-5, 1e-6, 1e-7, 1e-8

};

std::vector<ConditioningRow> conditioningRows;

std::cout << "Conditioning experiment (eps = 1e-8):\n";

for (double delta : deltaValues) {

const auto result = ITER(

[delta](double x) {

return phiRounded(x, delta);

},

X0,

1e-8,

NMAX

);

const ConditioningRow row{

delta,

result.iters,

result.x,

std::fabs(result.x - xref),

std::fabs(f(result.x)),

result.ok

};

conditioningRows.push_back(row);

std::cout << "  delta = " << std::scientific << delta

<< ", status = " << (row.ok ? "ok" : "nmax")

<< ", iters = " << std::fixed << row.iters

<< ", x = " << std::setprecision(15) << row.x

<< ", |x - xref| = " << std::scientific << row.absError

<< ", |f(x)| = " << row.residual << '\n';

}

WriteSpeedCsv("speed_results.csv", speedRows);

WriteConditioningCsv("conditioning_results.csv", conditioningRows);

return 0;

} catch (const std::exception& ex) {

std::cerr << "Error: " << ex.what() << '\n';

return 1;

}

}

Название файла: plot.py

import csv

import math

from pathlib import Path

import matplotlib.pyplot as plt

def f(x: float) -> float:

return math.exp(1.0 / (x * x)) - math.log(x)

def read_csv(path: str):

with open(path, newline='', encoding='utf-8') as fobj:

return list(csv.DictReader(fobj))

base = Path('.')

speed_rows = read_csv(base / 'speed_results.csv')

cond_rows = read_csv(base / 'conditioning_results.csv')

# число итераций в зависимости от требуемой точности

xs_speed = [-math.log10(float(row['eps'])) for row in speed_rows]

ys_speed = [int(row['iters']) for row in speed_rows]

plt.figure(figsize=(7.2, 4.6))

plt.plot(xs_speed, ys_speed, marker='o')

plt.xlabel('-log10(Eps)')

plt.ylabel('Число итераций')

plt.title('Метод простых итераций: скорость сходимости')

plt.tight_layout()

plt.savefig('figure_speed.png', dpi=220)

plt.close()

# абсолютная погрешность в зависимости от шага округления

xs_cond = [float(row['delta']) for row in cond_rows if row['status'] == 'ok']

ys_cond = [float(row['abs_error']) for row in cond_rows if row['status'] == 'ok']

plt.figure(figsize=(7.2, 4.6))

plt.loglog(xs_cond, ys_cond, marker='o')

plt.xlabel('Delta')

plt.ylabel('|x_delta - x_ref|')

plt.title('Чувствительность к округлению в phi(x)')

plt.tight_layout()

plt.savefig('figure_conditioning.png', dpi=220)

plt.close()

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Название файла: speed_results.csv

eps,iters,x,abs_error,residual

0.10000000000000001,1,0.17707655297373004,0.005504429230758473,0.031108350225244052

0.01,2,0.17189182793618937,0.00031970419321780685,0.0018084660437986955

0.001,3,0.17159041692888957,1.8293185918005772e-05,0.00010348429959328165

0.0001,4,0.17157316954562404,1.0458026524773345e-06,5.9161091319204218e-06

1.0000000000000001e-05,5,0.17157218352743539,5.9784463823930878e-08,3.3820097300463203e-07

9.9999999999999995e-07,5,0.17157218352743539,5.9784463823930878e-08,3.3820097300463203e-07

9.9999999999999995e-08,6,0.17157212716060655,3.4176349805736805e-09,1.9333576961599874e-08

1e-08,7,0.17157212393834373,1.953721628922267e-10,1.1052219139884301e-09

Название файла: conditioning_results.csv

delta,status,iters,x,abs_error,residual

0.10000000000000001,ok,2,0.20000000000000001,0.028427876257028445,0.16001066581336598

0.01,ok,3,0.17000000000000001,0.001572123742971554,0.008895977239829489

0.001,ok,3,0.17200000000000001,0.00042787625702844778,0.0024203151950012991

0.0001,ok,4,0.1716,2.7876257028436324e-05,0.00015769533369058841

1.0000000000000001e-05,ok,5,0.17157,2.1237429715659228e-06,1.2014027866880106e-05

9.9999999999999995e-07,ok,6,0.171572,1.2374297156392267e-07,7.0001455110269006e-07

9.9999999999999995e-08,ok,7,0.17157210000000001,2.3742971561047099e-08,1.3431409473518841e-07

1e-08,ok,8,0.17157211999999999,3.7429715715742162e-09,2.1174005881974267e-08